# 福建省12123语音服务平台端口服务项目采购项目预公告

1、项目名称：福建省12123语音服务平台端口服务项目

2、项目编号：JC-HG20200063

3、项目预算：709.8599万元

4、征求意见内容详见附件1

5、回复意见的供应商资格：

具备生产或经营所投产品的供应商

6、文件获取时间及办法：

即日起至回复意见截止时间止，符合资格条件的供应商可登录中国政府采购网（gat.fujian.gov.cn）免费下载

7、回复意见截止时间：

2020年9月26日17：00（时分）（北京时间）

8、回复意见格式:

请按照修改建议书（附件2）的参考格式提出对本项目提出限制性条款及要求的修改理由和修改建议

9、回复意见方式

将修改建议书及相关材料邮件到福建省公安厅交警总队，并致电确认

（1）项目联系人：叶明辉

（2）联系电话：0591-87099136；邮箱：79491985@qq.com

（3）地址：福州市鼓楼区杨桥中路120号

注：我单位将依据相关法律法规，按照实际情况修改完善招标文件，公示内容不作为质疑依据，我单位对反馈意见不作答复。

附件：1、福建省12123语音服务平台端口服务项目招标文件（预公告）

2、修改建议书

附件1.

招标文件（预公告）

项 目 编 号：JC-HG20200063

项 目 名 称：福建省12123语音服务平台端口服务项目

公 安 部 警 用 装 备 采 购 中 心

二〇二〇年九月

目  录

1	投标邀请	1

2	投标人须知前附表	2

3	投标人须知	6

3.1	总则	6

3.2	招标文件	7

3.3	投标文件	8

3.4	投标文件的递交	10

3.5	开标、评标	11

3.6	中标和合同	14

3.7	中标服务费	14

3.8	询问、质疑、投诉	15

3.9	保密义务和信息披露	16

4	评标办法和评标标准	17

4.1	评标办法	17

4.2	初步评审	17

4.3	详细评审	17

5	采购需求	18

5.1	项目概述	18

5.2	项目建设依据及参照规范	18

5.3	语音服务平台功能要求	18

5.4	服务模式及规模	22

5.5	租期及服务驻点要求	23

5.6	建设及服务内容	23

5.7	建设及服务要求	24

5.8	工程监理及建设工期要求	40

5.9	运行维护及培训要求	40

5.10	验收要求	42

5.11	其它要求	42

5.12	付款方式	42

5.13	违约责任	43

6	合同（参考文本）	44

6.1	服务内容	44

6.2	服务期限、地点	44

6.3	合同生效	45

6.4	权利及义务	45

6.5	合同金额及支付	45

6.6	双方保密协议	45

6.7	违约责任	45

6.8	合同变更、解除与终止	46

6.9	不可抗力	46

6.10	争议解决方式	46

6.11	合同附件	46

6.12	合同修改	46

7	投标材料格式	48

7.1	*承诺函	49

7.2	*投标函	49

7.3	*法定代表人授权委托书	50

7.4	*投标人应具备的特殊要求	51

7.5	*投标人资质声明	51

7.6	*营业执照/事业单位法人证书	51

7.7	*纳税证明	52

7.8	*社保缴费记录	52

7.9	*审计报告	52

7.10	*商务条款偏离表	52

7.11	中小企业声明函	53

7.12	残疾人福利性单位声明函	53

7.13	与评审相关的其他商务资料	53

7.14	*开标一览表	54

7.15	*投标货物技术规范偏离表	55

7.16	*投标人服务项目偏离表	55

7.17	自行编写的技术文件	56

7.18	与评审相关的其他技术文件	56

8	附件	57

8.1	确认函	57

8.2	质疑函	58

# 投标邀请

公安部警用装备采购中心（以下或简称“警采中心”）就本次采购项目的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人进行投标。

  - 项目编号：JC-HG20200063

  - 项目名称：福建省12123语音服务平台端口服务项目

  - 招标内容：

本次招标共1包，总预算：7098599元/5年，详见下表：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 福建省12123语音服务平台端口服务 （共80个端口，平均每个端口每月租金=7098599/（5*80*12）=1479元） | 具体详见第五部分采购需求 |

本次招标范围包括：上述全部服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准（详见第五部分“采购需求”）。

  - 招标服务期限：5年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

  - 履约地点：采购人指定地点

  - 预算金额：7098599元

  - 最高限价：7098599元

  - 投标人应具备的特殊要求：投标人具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证、中华人民共和国增值电信业务经营许可证，且上述许可证业务覆盖范围均须包含福建省（提供中华人民共和国基础电信业务经营许可证及中华人民共和国增值电信业务经营许可证证书及附页复印件并加盖投标人公章）。

  - 招标文件获取时间、地点和办法

即日起至投标截止时间，登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。

  - 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间：2020年X月X日08时30分至09时00分（北京时间）。

投标截止时间及开标时间：2020年X月X日 09时00分（北京时间）。投标截止时间后提交的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

  - 投标地点开标地点

公安部警用装备采购中心（上海市闵行区浦江镇三达路299号），届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时到场参加。

  - 本项目其余相关信息均在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）” 等媒体上发布。

  - 联系方式

采购人名称：福建省公安厅交通警察总队（下称“总队”或“采购人”）

联系人：叶明辉

联系电话：0591-87099136

地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路120号

采购代理机构名称：公安部警用装备采购中心

项目负责人：联系代表

联系电话：021-33292999

地址：上海市闵行区浦江镇三达路299号

  - 投标注意事项

以上如有变更，将在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”等媒体上通知，请各投标人关注。

# 投标人须知前附表

| 序号 | 对应须知条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人名称 | 福建省公安厅交通警察总队 |
| 2 |  | 项目预算 | 本项目预算为人民币7098599元； *投标人应有明确报价，超过总预算或分包预算，或者无报价投标的，投标无效。 |
| 3 |  | 是否有最高限价 | 本项目最高限价为7098599元； *投标人应有明确报价，超过最高限价或分包最高限价，或者无报价投标的，投标无效。 |
| 4 | 3.1.3 | 投标人应具备的 特殊要求 | *投标人具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证、中华人民共和国增值电信业务经营许可证，且上述许可证业务覆盖范围均须包含福建省（提供中华人民共和国基础电信业务经营许可证及中华人民共和国增值电信业务经营许可证证书及附页复印件并加盖投标人公章） |
| 5 |  | 投标产品的资质要求 | 无 |
| 6 |  | 递交投标文件时应出示和单独递交的身份证明材料 | 出示投标人代表身份证原件 |
| 7 |  | 核心产品 | 本项目不适用 |
| 8 |  | 不同投标人提供同一品牌产品， 或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 本项目不适用 |
| 9 | 3.1.3.11 | 是否允许 联合体投标 | 否 |
| 10 | 3.1.4 | 是否允许 进口产品投标 | 否 |
| 11 | 3.3.2.1 | 投标人应提交的商务文件 | 1. *投标函； 2. *法定代表人授权委托书（须同时提供法定代表人和被授权人的身份证复印件，若法定代表人直接参与投标，则仅须提供法定代表人的身份证复印件）； 3. *按照本表第4条“投标人应具备的特殊要求”规定，投标人必须提供能证明符合本次采购项目资格条件的相关证明材料（复印件加盖投标人公章）； 4. *投标人资质声明； 5. *有效的营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章；若投标人为分支机构，还应提供所属的法人企业的法人营业执照副本及相关授权文件（提供上述文件复印件加盖投标人公章）； 6. *投标人提供开标之日起前半年内连续3个月的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； 7. *投标人提供开标之日起前半年内连续3个月的列有企业人员名单的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； 8. *投标人提供经注册会计师审计的2019年度审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。上述资料须提供复印件加盖投标人公章； 9. *商务条款偏离表； 10. 中小企业声明函（投标人符合中小企业划分标准且所投货物为中小企业生产制造的提供，须加盖生产制造企业公章，中小企业的界定按照国家有关规定执行，详见本表第21条）； 11. 残疾人福利性单位声明函（投标人符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件的提供）； 12. 与评审相关的其他商务资料。 |
| 12 | 3.3.2.1 | 投标人应提交的 技术文件 | 1. *开标一览表； 2. *投标货物技术规范偏离表； 3. *投标人服务项目偏离表； 4. 自行编写的技术文件（加盖投标人公章）； 5. 与评审相关的其他技术文件。 |
| 13 |  | 是否允许投标人将项目非主体、 非关键性工作 交由他人完成 | 否 |
| 14 | 3.2.2 | 是否组织 现场考察 （标前答疑会） | 否 |
| 15 | 3.3.3 | 投标文件有效期 | * 180 个日历日（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 16 | 3.4.1 | 投标材料要求 | *投标文件正本1份（投标文件的正本（包括正本分册）封面需注明“正本”字样，否则投标无效）； 投标文件副本4份； 投标文件的正本电子扫描件1份； *单独密封的开标一览表正本1份； *单独密封资格审查材料3份；（详见本表第25条） 投标文件装订原则上须采用胶装方式。 |
| 17 |  | 报名方式 | 投标人须在2020年X月X日17:00前，通过E-mail（gabjingcaizhongxin@163.com，邮件主题命名格式为项目编号+项目名称+公司简称），向警采中心发送参与本项目的确认函（格式详见第八部分附件1）。 |
| 18 | 3.3.2.2 | 是否收取 投标保证金 | 是。 投标保证金：人民币5万元，缴纳方式详见投标人须知。 投标保证金须在投标截止时间之前提交。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
| 19 | 3.3.2.3 | 是否收取 履约保证金 | 否 |
| 20 | 3.3.2.3 | 是否允许履约担保和融资担保 | 否 |
| 21 |  | 中小企业 有关政策 | 1. 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（详见招标文件第七部分）。 2. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%（6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 4. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 22 |  | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如为政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；如为政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 23 |  | 信息安全要求 | 本次投标产品型号如为信息安全产品，需提供由中国网络安全审查技术与认证中心（或中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。 |
| 24 |  | 信用记录查询 | *资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为资格审查材料的组成部分。 |
| 25 |  | 投标人的资格要求和应提交的资格审查材料 | 1. *符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应的承诺函（格式详见第七部分）； 2. *投标人具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证、中华人民共和国增值电信业务经营许可证，且上述许可证业务覆盖范围均须包含福建省（提供中华人民共和国基础电信业务经营许可证及中华人民共和国增值电信业务经营许可证证书及附页复印件并加盖投标人公章）； 3. *有效的营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章；若投标人为分支机构，还应提供所属的法人企业的法人营业执照副本及相关授权文件（提供上述文件复印件加盖投标人公章）； 4. *投标人提供开标之日起前半年内连续3个月的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； 5. *投标人提供开标之日起前半年内连续3个月的列有企业人员名单的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； 6. *投标人提供经注册会计师审计的2019年度审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。上述资料须提供复印件加盖投标人公章。 上述*项目若有缺失、虚假或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正。投标人将上述资料签字盖章后，单独提供密封资格审查材料3份，投标文件中仍需提供上述文件。 |
| 26 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 本项目终验收合格当日，即为福建省各设区市交警支队（含平潭支队）与中标供应商签订的端口租赁合同服务期起算之日，按月支付，每月月底前支付上个月服务费用。 |
| 27 |  | 其他必要内容 | 本项目为统招分签项目，即由福建省公安厅交通警察总队统一进行招标，再由福建省各设区市交警支队（含平潭支队）与中标供应商签订福建省12123语音服务平台端口服务租赁合同并支付费用。 |

注：1. 上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

2. 上表中未加“*”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

3. 投标文件的签署应满足投标人须知3.3.4的要求，否则投标无效；

4. 投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

# 投标人须知

## 总则

### 基本要求

#### 本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。

#### 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

### 定义

#### “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表第1条。

#### “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

#### “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

#### “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

#### “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

#### 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 合格投标人的条件

#### 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

#### 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

#### 具有独立承担民事责任的能力；

#### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

#### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

#### 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

#### 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

#### 法律、行政法规规定的其他条件。

#### 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

#### 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表第9条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

#### 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标人须知前附表要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

#### 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

#### 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

#### 联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

#### 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向警采中心与采购人承担连带责任。

#### 投标人应按照招标公告规定的方式获取招标文件。

### 进口产品规定

#### 如采购涉及进口产品，应当遵守《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定。

### 分包、转包

#### 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表第13条。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

### 投标费用

#### 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和警采中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 通知

#### 对与本项目有关的通知，采购人或警采中心将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式，向潜在投标人发出，手机号码、地址、传真、邮箱等以潜在投标人登记的为准。如投标人信息登记有误、手机信号故障、传真线路故障、潜在投标人手机无法接通等原因，或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购人或警采中心不因此承担任何责任，除非有充足的证据表明采购人或警采中心明知应通知的事项未实际有效到达，且采购人或警采中心仍有条件和能及时再次补发通知而故意拖延或不予补发，否则有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 招标文件

### 招标文件包括下述内容

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标方法和评标标准

第五部分 采购需求

第六部分 中标合同（参考文本）

第七部分 投标材料格式

第八部分 附件

### 投标前招标文件的澄清和修改

#### 任何已获得招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改，通过第一部分投标邀请中的联系方式以书面形式送达警采中心。

#### 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术指标的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当视情况作出澄清或修改的决定。

#### 警采中心对澄清、修改要求的处理：警采中心根据项目实际，认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行答复的，可以对澄清、修改要求不予答复。若警采中心决定给予澄清、修改，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

#### 警采中心主动进行的澄清、修改：警采中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

#### 补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于15日，需要为此调整投标文件提交截止日期的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日期重新发出公告。

#### 警采中心澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，警采中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，警采中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。同时，警采中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

#### 警采中心将视情况确定是否有必要召开标前答疑或项目说明会。如果召开标前会，警采中心将通过公告方式向潜在投标人发出通知。

## 投标文件

### 投标文件的语言和计量单位

#### 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或警采中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

#### 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。

#### 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

#### 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

### 投标文件内容要求

#### 投标文件分为商务部分和技术部分

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应提交投标人须知前附表第11、第12条要求的商务文件、技术文件，具体填写要求详见招标文件第七部分。

#### 投标文件编写

##### 按照招标文件中第七部分对投标材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。  由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

##### 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

##### 除可填报内容外，对投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该投标将被拒绝。

##### 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

##### 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步原件审查的要求。

##### 投标保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。如收取，收取及退还投标保证金的要求如下：

##### 投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表，投标保证金不得超过本项目预算金额的2%。

##### 投标保证金必须采用下列形式之一：信汇、电汇、银行汇票、银行投标保函。请勿使用转帐支票、现金等方式。

开户名称：公安部警用装备采购中心

开户行：农行上海市分行营业部

银行帐号：03332200040041573

##### 投标人的投标保证金为信汇或电汇形式的，须在汇款单上注明采购项目编号，并在开标前办理向警采中心上述指定账户汇款的手续，在投标现场提交确认函原件（详见第八部分附件1），否则视为未提交。投标保证金为银行汇票或银行投标保函形式的，须在提交投标文件的同时提交。

##### 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

##### 投标保证金一律采用信汇或电汇方式退还。

##### 未中标供应商的投标保证金应在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的投标保证金应在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 中标供应商凭中标通知书及采购合同副本，经警采中心项目负责人签字确认后，办理投标保证金的退还手续。

#### 履约保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。

##### 本项目如需收取履约保证金，投标人可以以信汇、电汇的方式交纳。收取履约保证金后原则上不再收取质保金，不再预留尾款。

##### 投标人可以选择融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资贷款，相关事宜与可以提供此类融资贷款的公司协商办理，警采中心不承担连带风险。

#### 投标报价

##### 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

##### 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

##### 开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

##### 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

##### 投标的报价优惠应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

##### 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或警采中心以其他条款签订合同的权利。

##### 最低报价不能作为中标的保证。

##### 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

##### 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

##### 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

##### 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

##### 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

##### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 投标文件的有效期

#### 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第15条。投标截止时间后，投标人在投标有效期内不得撤销投标文件。

#### 在特殊情况下，采购人或警采中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。同意延长有效期的投标人除按照采购人或警采中心要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

### 投标文件的签署及其他规定

#### 投标文件签署要求如下：

##### 投标人在“投标函”、“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名；

##### 如投标人为联合体，上述文件联合体全权代表方应盖章，并签署联合体全权代表方法定代表人或投标人代表的全名；

#### 投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第16条规定的方式提交投标文件。

#### 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封及标记

#### 投标文件应按以下方法装袋（箱）密封：

##### 为方便开标，开标一览表除装订在正本中，应在投标文件密封袋（箱）之外另行单独密封提交。

##### 未密封提交的投标文件，采购人或警采中心应予以拒绝，并退回投标人。

投标文件应按以下方法装袋（箱）标记：密封袋（箱）封口处由投标人签字或加盖公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称。单独密封的开标一览表密封袋上注明“开标一览表”字样。如投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人或警采中心对投标文件的误投和提前启封概不负责。

### 投标截止时间

#### 投标文件及其他必要材料、实物等须按照招标文件规定的递交时间、地点送达。在截止时间以后送达的，警采中心将拒绝接收。

### 投标文件补充、修改和撤回

#### 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

#### 投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应向警采中心递交书面补充、修改和撤回投标的通知。

#### 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 开标、评标

### 开标

#### 警采中心按招标文件规定的时间、地点主持开标。

#### 如投标人代表不是法定代表人，在开标时须出示身份证原件，并递交身份证复印件和法定代表人授权委托书原件或复印件（按招标文件格式填写）；如投标人代表是法定代表人，在开标时须出示身份证原件，并递交身份证复印件。

#### 投标人不足3家，不进入后续程序。

#### 开标时应由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

#### 开标时，应当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及警采中心认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则警采中心对此不承担任何责任。

#### 超过项目预算（分包预算）或最高限价的投标将被拒绝，公布的项目预算详见投标人须知前附表第2条，最高限价详见投标人须知前附表第3条。

#### 警采中心将对收取投标材料和开标环节进行如实登记、拟定唱标记录表等书面材料，并在开标时要求投标人代表签字确认。

### 资格审查

开标结束后，采购人或警采中心依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

### 组建评标委员会

#### 警采中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

#### 评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

##### 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

##### 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 采购人、警采中心就本项目招标文件征询过意见的专家，不能参加评标。

#### 采购人只能以采购人代表的身份参与评标，警采中心工作人员不得参加评标。

#### 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

##### 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

##### 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

##### 对投标文件进行比较和评价；

##### 确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

##### 向采购人、警采中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 评标准备与初步评审

#### 在详细评标之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

#### 符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

##### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

##### 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

##### 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

##### 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

##### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

#### 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

#### 招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向警采中心书面说明情况。

#### 投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

##### 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

##### 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

##### 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 在评标期间，投标人企图影响采购人、警采中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

### 投标的澄清

#### 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

#### 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 对投标文件的详细评审

#### 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评委会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见评标标准和评标办法。

#### 本项目采用最低评标价法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

#### 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见投标人须知前附表第21条。

#### 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

### 评标过程要求

#### 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

#### 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

##### 分值汇总计算错误的；

##### 分项评分超出评分标准范围的；

##### 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

##### 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者警采中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入符合性审查、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，将按照招标文件、相关法律法规的规定进行处理，必要时将提请监管部门进行处理。

### 确定中标供应商

#### 警采中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

#### 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定。

#### 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

### 采购项目废标

#### 在开标、评标过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

##### 投标人不足三家；

##### 通过资格审查的投标人不足三家；

##### 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

##### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

因上述第3.5.10.1.3、3.5.10.1.4款原因导致采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

#### 废标后，警采中心应当将废标结果通知所有投标人。

## 中标和合同

### 中标通知

#### 中标供应商确定后，采购人或警采中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

#### 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的警采中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

#### 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

#### 中标通知书是合同的组成部分。

### 签订合同

#### 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

#### 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

#### 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

#### 投标人中标及签订合同后，不得擅自转包。

## 中标服务费

### 中标服务费

按照以下规定执行（见下表）：

| 中标金额（元） | 服务费率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 0-100万 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万-500万 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万-1000万 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万-5000万 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万-10000万 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费以本项目中标总金额为准，按差额定率累进法计算。

中标企业在收到中标通知书5个工作日内将服务费汇至以下账户（汇款时需注明项目编号、项目名称、服务费）：

开户名称：公安部警用装备采购中心

开户行：农行上海市分行营业部

账号：03332200040041573

## 询问、质疑、投诉

### 询问

#### 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或警采中心提出询问。询问可以采取电话、当面询问或书面等形式。

#### 采购人或者警采中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 质疑、投诉

#### 投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、警采中心提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

##### 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

##### 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

##### 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 投标人（潜在投标人）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

#### 提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

#### 投标人（潜在投标人）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

##### 投标（潜在投标人）的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

##### 质疑项目的名称、编号；

##### 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

##### 事实依据；

##### 必要的法律依据；

##### 提出质疑的日期。

##### 投标人（潜在投标人）为自然人的，应当由本人签字；投标人（潜在投标人）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函内容有缺失的，警采中心、采购人应当一次性告知质疑人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。质疑人于截止时间后递交补充材料的，将被拒绝。

#### 质疑事项如无实质内容，仅为询问质疑人得分情况或质疑人未中标原因等的，警采中心、采购人可将此类质疑函作为书面询问接收，警采中心按询问程序处理。

#### 质疑函标准格式要求参见招标文件第八部分附件3。

#### 质疑函应递交原件到警采中心，地址：上海市闵行区三达路299号，联系电话：021-33292999。

#### 采购人、警采中心不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

#### 质疑人对采购人、警采中心的答复不满意，或者采购人、警采中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

## 保密义务和信息披露

### 投标人自获取招标文件日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将本次招标获得的信息向第三人外传。

### 采购人或警采中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

### 在采购人或警采中心认为适当时，国家机关在调查、审查、审计以及其他符合法律规定的情形下，采购人或警采中心无须事先征求投标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息及补充条款等，但应在合理的范围内。对任何已公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，采购人或警采中心无须再承担保密责任。

# 评标办法和评标标准

## 评标办法

本次评标分为初步评审和详细评审两部分。本项目采用最低评标价法，评标委员会按经评审的有效投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。评审投标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且经评审后的有效最低价的投标人为排名第一的中标候选人。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见投标人须知前附表第21条。

## 初步评审

招标文件规定未实质性响应招标文件要求可被判定为投标无效的项目。

| 评审标准 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *投标函 |  |  |
| *法定代表人授权委托书 |  |  |
| *投标人应具备的特殊要求 |  |  |
| *投标人资质声明 |  |  |
| *社保缴费记录 |  |  |
| *有效的营业执照或事业单位法人证书 |  |  |
| *有效的依法纳税证明 |  |  |
| *有效的审计报告（审计报告、财务报表及附注） |  |  |
| *商务条款偏离表 |  |  |
| *开标一览表 |  |  |
| *投标货物技术规范偏离表 |  |  |
| *投标人服务项目偏离表 |  |  |

## 详细评审

评标委员会按照招标文件规定的评审标准，对各投标文件进行进一步评审，并按照本办法规定推荐中标候选人。

# 采购需求

## 项目概述

福建省公安厅交通警察总队（以下简称“总队”）已完成互联网公安交通安全综合服务管理平台（以下简称“互联网平台”）的建设及应用，实现网页、短信、手机APP多种服务方式，为广大交通参与者提供互联网服务。为贯彻落实公安部交通管理局（以下简称“部局”）对推进互联网交通安全综合服务管理的要求，根据部局印发的《12123语音服务平台建设指导意见》（公交管【2016】648号）在互联网平台基础上，拓展语音服务方式，建设福建省12123语音服务平台，通过自助、人工语音等方式为广大群众提供公安交通管理便捷服务。

## 项目建设依据及参照规范

本项目建设主要依据及参照的规范主要有：

（1）公安部交通管理局发布的《关于印发<12123语音服务建设指导意见>的通知》(公交管[2016]648号)；

（2）公安部交通管理局发布的《12123语音服务平台运行和使用规定》；

（3）公安部交通管理局发布的《关于印发<12123语音服务平台推广应用工作方案>的通知》(公交管[2018]584号)；

（4）公安部交通管理局发布的《12123语音服务平台安装实施手册》；

（5）福建省公安厅发布的《福建省公安厅机关信息化建设项目评审及验收管理办法（试行）的通知》（闽公综〔2019〕87号）；

（6）福建省公安厅交通警察总队发布的《关于印发<福建省12123语音服务平台推广应用工作方案>的通知》（闽公交警传发[2019]28号）；

（7）《公安部关于进一步推进“互联网+公安政务服务”工作的实施意见》（公通字〔2016〕28号；

（8）《关于印发<互联网交通安全综合服务平台建设指导意见>的通知》（公交管[2013]433 号）；

（9）《互联网交通安全综合服务管理平台运行使用规定》；

（10）公安部《关于印发<深化公安交管“放管服”10项便民利民服务措施>的通知》(公交管[2019]187号)；

（11）《交通安全社会化服务管理信息系统通用技术条件 第3部分：12123语音服务平台》GA/T 1317.3-2018；

（12）《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令（第五十三号））；

（13）《电信客服呼叫中心工程设计规范》（工信部YD/T5163-2009）；

（14）《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）；

（15）《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）。

备注：投标人可自行网上查询，或以书面形式向总队请求查阅。

## 语音服务平台功能要求

本项目在实施过程中需根据公安部交通管理科学研究所最新技术要求而调整，中标供应商须承诺在项目建设过程中按采购人要求作相应调整，中标价格不变。

12123语音服务平台包括座席服务业务、自助语音服务业务和交通管理业务知识库三大业务线。以下是部门语音业务架构图（语音业务具体功能将随着部局功能调整而调整）：

图 5-1：部门语音业务架构图

### 座席服务

#### 用户信息管理

（1）语音服务平台用户账号开通。座席人员为互联网服务平台注册用户提供语音服务平台用户账号开通功能，在核实用户相关信息后，设置语音服务平台密码（以下简称语音服务密码），用户账号与互联网服务平台用户账号一致。用户使用本人驾驶证、机动车或初次申领驾驶证档案留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，申请办理互联网平台用户注册业务。

（2）修改用户联系方式。座席人员在验证语音服务平台用户后,为语音服务平台用户提供修改联系地址、邮政编码、电子邮箱、手机号码等功能。修改时,用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，可完成信息修改操作。

（3）绑定机动车。座席人员在验证语音服务平台用户后,为语音服务平台用户绑定机动车时需输入号牌种类、号牌号码。对绑定机动车不是语音服务平台用户本人的，不允许绑定，提示到交通管理部门窗口绑定机动车。

（4）重置互联网服务平台账号密码。座席人员在验证语音服务平台用户后，为语音服务平台用户重置互联网服务平台账号密码时，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，可完成互联网密码重置操作。

（5）邮寄地址维护。座席人员在验证语音服务平台用户后,为语音服务平台用户维护邮寄地址时候，需采集用户的详细寄件地址（包括省、市、县、街道信息）、邮政编码、联系电话等信息。

#### 业务进度查询

用户可通过拨打12123语音热线，便捷查询其在“互联网服务平台”、“交管12123手机APP”或“语音服务平台”等服务渠道办理的所有交管业务受理情况及进度。

#### 机动车业务

（1）补换领机动车号牌。座席人员在验证语音服务平台用户后，根据语音服务平台用户（完成互联平台面签）提供的已绑定的机动车号牌种类、号牌号码信息，验证该机动车符合业务办理条件，采集用户取件方式（窗口自取或邮政寄递）信息后，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，完成申领补换机动车号牌业务，并短信告知其业务受理信息。

（2）补换领行驶证。座席人员在验证语音服务平台用户后，根据语音服务平台用户（完成互联平台面签）提供的已绑定的机动车号牌种类、号牌号码信息，验证该机动车符合业务办理条件，采集用户取件方式（窗口自取或邮政寄递）信息后，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，完成申领补换行驶证业务，并短信告知其业务受理信息。

#### 驾驶证业务

（1）考试预约。座席人员在验证语音服务平台用户后，判定语音服务平台用户符合考试预约条件后，根据用户指定的科目、场次、日期，进行预约，预约失败的，告知用户原因，预约申请成功的，通过短信告知预约申请场次等信息。

（2）期满换证。座席人员在验证语音服务平台用户后，验证语音服务平台用户（完成互联平台面签）已绑定的驾驶证符合业务办理条件后，采集用户取件方式（窗口自取或邮政寄递）信息后，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，完成期满换证业务受理，并短信告知其业务受理信息。

（3）超龄换证。座席人员在验证语音服务平台用户后，验证语音服务平台用户（完成互联平台面签）已绑定的驾驶证符合业务办理条件，采集用户取件方式（窗口自取或邮政寄递）信息后，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，完成超龄换证业务受理，并短信告知其业务受理信息。

（4）遗失补证。座席人员在验证语音服务平台用户后，验证语音服务平台用户（完成互联平台面签）已绑定的驾驶证符合业务办理条件，采集用户取件方式（窗口自取或邮政寄递）信息后，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，完成遗失补证业务受理，并短信告知其业务受理信息。

（5）损毁换证。座席人员在验证语音服务平台用户后，验证语音服务平台用户（完成互联平台面签）已绑定的驾驶证符合业务办理条件，采集用户取件方式（窗口自取或邮政寄递）信息后，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，完成损毁换证业务受理，并短信告知其业务受理信息。

#### 投诉建议受理

用户可通过语音服务平台向座席人员反映公安交通管理服务质量、系统运行故障等问题或建议，座席人员在明确用户投诉/建议的基础上，尽可能当时解决用户的投诉问题，如不能及时解决，记录来电群众的诉求，并将问题反馈给专家座席，后续确认解决方案后，通过短信或者人工回呼的方式，告知用户。

#### 语音业务统计

提供通过语音服务平台办理的业务总量、座席人员业务办理量及业务咨询问题等统计分析。

#### 座席人员管理

提供座席人员用户管理等功能，实现座席人员用户信息与语音服务平台工号进行关联。

#### 座席人员登录/登出

为座席人员提供登录、登出座席服务系统功能，执行登录登出操作成功后，触发关联的语音服务平台工号完成签入/签出操作。

#### 来电用户信息弹屏

座席系统根据来电用户输入的用户身份证明号码和电话密码，自动在系统内部匹配用户信息，并展示用户的基本信息、管理的车、证信息等。

#### 用户呼入轨迹查询

座席人员可根据当前呼入的电话号码及用户身份信息，关联其三个月内的来电记录，并从福建省12123语音服务平台获取用户通话录音。

#### 日志审计

查询类操作如用户查询，座席查询等记录操作日志，并定期对记录审计，对有异常的操作行为预警。

### 自助语音服务

自助语音服务接口软件通过与语音服务平台标准产品整合应用，为用户提供便捷的自助语音服务功能。

#### 查询用户信息

验证语音服务平台用户后,提供查询用户基本信息、机动⻋基本信息、驾驶证基本信息、机动⻋违法信息、驾驶证违法信息、考试预约结果信息等查询服务等信息服务。

#### 重置语音服务密码

用户输入用户账号后，向用户注册手机号发送短信验证码，用户使用互联网平台用户注册时留存的手机号码致电12123交通安全语音服务热线，可完成用户语音服务密码重置。

#### 用户账号暂停

验证语音服务平台用户后,可暂停用户注册账号。

#### 用户账号注销

验证语音服务平台用户后,语音服务平台用户注销互联网服务平台账号时，向用户注册手机号发送短信验证码，验证通过的，可注销用户注册账号。

#### 机动车信息查询

验证语音服务平台用户后,查询用户已绑定的机动车信息：机动车状态，机动车检验有效期止、机动车强制报废期止等。

#### 机动车未处理违法信息查询

验证语音服务平台用户后,查询机动车未处理的非现场电子信息。

#### 驾驶证信息查询

验证语音服务平台用户后,查询用户已绑定的驾驶证信息：驾驶证状态、驾驶证记分情况、驾驶证审验有效期止等。

#### 驾驶证违法信息查询

验证语音服务平台用户后,查询驾驶证在当前记分周期内的违法记录信息。

#### 考试预约结果查询

验证语音服务平台用户后,查询该用户的近期考试预约的结果信息。

#### 绑定驾驶证业务

验证语音服务平台用户后,语音服务平台用户绑定驾驶证时输入驾驶证档案编号，与驾驶证信息一致的，完成绑定。

### 交通管理业务知识库

交通管理业务知识库系统实现公安交通管理业务及系统使用过程中大量的有价值的方案、决策、成果、经验、常见问题处理等知识进行分类存储和管理。具体功能如下：

#### 知识点类型维护

对知识库系统的知识点进行分类管理，提供知识点类型的新增、删除、修改等功能。

#### 知识点信息维护

提供新增、删除、修改知识点信息功能，支持单条知识点录入及批量导入。

#### 知识点审批

对新增及删除的知识点进行审核，通过审核的新增知识点才能进入知识库系统，供相关人员使用。

#### 知识点评价

可针对单条知识点内容，提出具体内容评价或对别人的评价提出新的见解。

#### 知识点查询

提供查询知识库中知识点功能，除基础条件查询外，还可提供热门知识点查询、精华知识点查询，并可将查询结果批量导出。

#### 知识点收藏管理

将常用知识点加入个人收藏夹中，便于下次该知识点的快捷使用，也可通过管理个人收藏夹，对其中的知识点进行修改、删除等操作。

#### 知识点录入考核

对知识点录入人员进行绩效考核，考核指标可根据其提供的知识点数量、采纳的知识点数量、加精华的知识点数量。

#### 统计分析

对当前知识库系统中的知识点信息进行统计分析，包括精华知识点统计、使用最多知识点统计、评论最多知识点统计等。

## 服务模式及规模

本项目采取租用远端座席端口模式：即由中标供应商投资建设12123语音服务平台标准产品，部署语音服务软件，完成福建省12123公共服务号语音呼叫信号接入工作等，提供正常12123语音服务，并负责整个语音服务平台的日常升级、维护、技术支持；在此基础上各设区市(含平潭)交警支队租用中标供应商建设的12123语音服务平台远端座席端口（含线路、交换机、专用IP话机、耳麦、座席端口产生的通话费用等），并签订租用合同和支付费用，全省共租用座席端口数量80个。各设区市(含平潭)交警支队自行建设场所、招聘人员、配置电脑等设备、建章立制等，建成语音服务中心。

各设区市（含平潭）交警支队座席端口数量：

| 序号 | 设区市 | 交警支队座席端口数/个 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 福州 | 18 |
| 2 | 莆田 | 6 |
| 3 | 泉州 | 18 |
| 4 | 厦门 | 10 |
| 5 | 漳州 | 5 |
| 6 | 龙岩 | 5 |
| 7 | 三明 | 5 |
| 8 | 南平 | 5 |
| 9 | 宁德 | 5 |
| 10 | 平潭 | 3 |
| 合计 |  | 80 |

## 租期及服务驻点要求

### 租期

各设区市（含平潭）交警支队向中标供应商租用语音服务平台座席端口服务，租期5年（自项目终验收合格并交付使用之日，即为正式租期起算，5年服务期止）。总队在租期有效期届满前两个月以内，书面通知中标供应商是否续约。

租期结束后，福建省12123语音服务平台软硬件（不含存储介质和部局统一提供的语音服务软件）归中标供应商所有；福建省12123语音服务平台内部局统一提供的语音服务软件、数据、存储介质及用于部署在总队与专网对接1台数据存储、部署在总队1台PC电脑、部署在省厅及总队3台交换机、部署在省厅2台服务器的所有权归属总队；租期期满后，如不再租用，中标供应商应按总队要求做好数据迁移和销毁工作；在总队未完成相关信息安全处理之前，中标供应商应继续遵守有关保密规定，严格管理项目软硬件及数据，严禁挪做他用。租期满后，如继续向中标供应商租用语音服务平台端口服务的，中标供应商应承诺向各设区市（含平潭）支队提供低于本期租用费用的更优惠价格。

### 服务驻点要求

#### 总队驻点要求

中标供应商配备1人为本项目作驻点服务，在总队机关大楼驻点，根据业务实际情况及总队要求有时需要出差（相关费用由中标供应商自理）。

- 驻点人员资质：大专及以上学历，计算机相关专业，三年以上系统运维工作经验。

- 驻点人员具体职责如下：

① 确保福建省12123语音服务平台的所有软硬件环境正常运行，包含运行的所有网络、机房等，提供保障工作；承担组织福建省12123语音服务平台的所有软硬件部署升级；

② 当系统软硬件设备或各地市语音服务中心发生问题时，根据问题的优先级和支持服务中心的响应时间，提供系统技术支持服务，随时解决系统出现的问题；

③ 定期对系统进行巡访，了解各地市语音服务中心最新需求和现场最新情况，并记录存档；

④ 分析各地市语音服务中心投诉的问题进行记录、分类，并分别进行处理；

⑤ 对座席人员提供系统操作指导，通过指导使座席人员系统操作和维护的必要知识和方法；

⑥ 完成应总队或各地市服务中心要求的福建省12123语音服务平台其它相关工作。

#### 各设区市语音服务中心驻点要求

不需要有运维人员驻点各设区市语音服务中心，但各地市需有本地运维人员，运维要求需符合“5.9 运行维护及培训要求”。

## 建设及服务内容

（1）中标供应商按照部局、总队相关文件等要求建设福建省12123语音服务平台，包括中继网关、新媒体网关、CTI（计算机电话集成）、IVR（互动式语音问答）、TTS(文本到语音）、质检系统、应用服务器、数据库服务器、NFS网络存储、交换设备、运营商链路、语音服务软件、配套设施等软硬件设备，整个平台软硬件环境由中标供应商部署，接入12123全国统一语音服务短号；协助各支队成立各设区市（含平潭）12123语音服务中心。

（2）中标供应商提供语音服务平台标准产品，部署语音服务软件，并负责系统日常升级、维护、技术支持。为保障信息安全，中标供应商提供福建省12123语音服务平台技术方案，取得公安部交通管理局审核备案通过，并以网络专线与公安部交通管理科学研究所部级互联网服务平台连通后，方可获得语音服务软件部署授权，向各设区市(含平潭)交警支队提供语音远端座席端口租用服务。各设区市(含平潭)交警支队只能租用获得公安部交通管理局备案授权的福建省12123语音服务平台。

（3）福建省12123语音服务平台与各设区市(含平潭)交警支队语音服务中心的网络专线除用于语音服务平台业务数据传输外，还用于保证语音信号的清晰、稳定、安全、高速、低延时，解决普通因特网上语音通信声音模糊、断断续续、突然中断等问题。网络带宽需求由语音服务中心座席数量决定。

各设区市(含平潭)交警支队负责建立语音服务中心，设立座席人员，配备座席工作电脑和IP电话等办公用品，在互联网服务平台部署语音业务对接模块软件，建设网络专线连接福建省12123语音服务平台，供座席人员登录统一座席服务系统，开展日常语音服务工作。

（4）中标供应商完成语音服务软件部署、调试、试运行、正式运行等。包括座席服务软件、自助语音服务接口软件和交通管理业务知识库软件等部署、调试、试运行、正式运行等。

（5）中标供应商完成保障本项目顺利运行的一切运维保障服务等。

（6）各设区市（含平潭）交警支队12123语音服务中心全省租用座席不低于（含）80个，租赁期限5年。为了在服务期限之内提供高效可靠的服务，要求中标供应商在福建省12123语音服务平台建设过程中必须考虑网络冗余和数据备份，并购买原厂设备维保服务。各设区市（含平潭）交警支队负责本辖区语音服务中心人员配备、电脑、办公家具采购、场地环境建设等，该部分费用不含在本次项目建设费用中。

（7）中标供应商完成语音服务平台12123公共服务号语音呼叫信号接入，落实呼入呼出12123码号区号规则，落实中继线等。向我省通信管理局提请接入申请，递呈《关于请支持12123公共服务号接入呼叫中心的函》及《交管12123公共服务热线组网方案》，通信管理局审核通过后，中标供应商作为12123语音信号主接入方，与其余两家运营商实现互联互通。

（8）中标供应商确定12123语音本地市话费、长途话费、网间通话费，12123回复电话等资费标准。用户拨打“12123”码号，用户承担本地市话费，用户拨打“目的地区号+12123”，用户承担长话费。因12123为公益类服务码号，无增值服务项目，不收取信息服务费。对于从另外两家运营商转接过来的12123语音通话申请，产生的网间通话费，该网间通话费由中标供应商内部结算并承担，各级公安交通管理部门不承担相关费用。对于12123语音服务平台打出的电话，所产生的话费全部由中标供应商负责，包含在本次中标费用内。

（9）中标供应商应为福建省12123语音服务平台稳定运行提供运维服务和应急等预案，保证12123语音服务平台正常稳定运行。

由中标供应商负责提供福建省12123语音服务平台软硬件设备、环境等，并由中标供应商负责日常运维、管理等。所产生的一切费用包含在本次中标费用内。

（10）做好信息安全建设和日常防护，项目须通过网络安全所评定的等保测评。所产生的费用包含在本次中标费用内。

（11）本建设项目软硬件上所有的数据，中标供应商按采购人要求妥善的保管、迁移、对接等；并按部局、省厅及总队要求做好安全保密工作，按要求和采购人签订保密协议和承诺书。

## 建设及服务要求

中标供应商在签订合同后10天内，应提供为本项目建设的完整建设方案，组队不低于10人的建设团队。根据《12123语音服务平台建设指导意见》，福建省12123语音服务平台应和部局12123语音服务平台、各设区市（含平潭）语音服务中心实现系统对接，并调试成功，以保证平台的正常运行。

### 总体要求

福建省12123语音服务平台由语音服务软件和语音服务平台标准产品组成。语音服务软件包括座席服务软件、自助语音服务接口软件和交通管理业务知识库软件等。语音服务平台标准产品包括中继网关、新媒体网关、CTI（计算机电话集成）、IVR（互动式语音问答）、TTS(文本到语音）、质检系统、应用服务器、数据库服务器、NFS网络存储等设备。

远端座席租用端口模式系统架构如下图所示：

图 5-2：远端座席租用端口模式总体架构图

福建省12123语音服务平台设备部署在中标供应商机房，分为语音机柜和业务机柜两个机柜，语音机柜部署语音网关、TTS服务器、CTI服务器、IVR服务器、文件服务器、网络存储；业务机柜部署ES服务器、Redis服务器、Nginx服务器、Web服务器、数据库服务器。座席全省分布式部署，各设区市(含平潭)交警支队座席办公场地到中标供应商机房分别部署一条省内数据专线，中标供应商机房到总队机房部署一条市内数据专线，中标供应商机房到公安部交通管理科学研究所部署跨省数据专线，通过语音机柜的三层核心交换机进行互联和管理。语音机柜和业务机柜的二层核心交换机采用互为主备的方式连接。中标供应商机房到公安部交通管理科学研究所部署跨省数据专线，实现部级监管数据传输、知识库上传下达数据传输，中标供应商机房到总队机房数据专线通过接口服务器实现数据交换，中标供应商机房到座席办公场地数据专线实现数据交互。

语音机柜部署语音网关实现中标供应商语音中继线接入，语音网关单台支持双电双主控，双语音网关在单台基础上支持负载。CTI服务器两台实现主备，IVR服务器考虑到并发不是很巨大单机部署即可，TTS服务器实现文本转语音，文件服务器两台实现主备、录音文件存储在存储上，文件服务器和存储通过NAS方式互联，数据库文件存在网络存储上，数据库服务器和存储之间采用SAN方式互联。

业务机柜部署两台数据库服务器，安装专业数据库软件，数据库、业务数据库共用数据库服务器，数据库文件存储在存储上，数据库服务器结合存储实现专业数据库软件集群的方式进行应用支撑，两台服务器任意一台宕机都不会影响应用的连续性。两台数据库服务器配置HBA卡，通过光纤直连的方式与存储互联。ES服务器部署两台通过集群方式实现知识库知识检索。Web服务器部署两台（部署座席服务系统和知识库应用程序）通过Nginx实现集群部署，通过Redis实现会话共享。互联网接口服务器部署两台用于访问互联网接口，通过Nginx实现集群部署，通过Redis实现会话共享。

福建省12123语音服务平台标准应用系统架构具体如下图所示：

图 5-3：语音服务平台标准应用系统

### 语音服务平台标准产品

语音服务平台标准产品包括语音核心服务器、质检系统和存储三大部分。

（1）语音核心服务器：包括中继网关、新媒体网关、CTI服务器、IVR服务器、录音服务器及TTS服务器等设备。中继网关提供12123语音信号的接入。新媒体网关提供web信息的接入。CTI服务器是语音服务平台最为核心的服务器，提供排队管理、路由功能、权限管理的配置功能，提供web信息解析和音频的控制、转移，并分发至IVR或人工座席，音频呼叫的质检，呼叫原始话单的生成等功能，提供语音核心服务器监控、主备切换及自动停止并启动异常服务等功能。IVR服务器提供呼叫接收、转移，录、放音及语音合成模块集成等功能。录音服务器提供座席音频录音功能。外呼服务器提供批量外呼功能。TTS服务器提供文字读取和语音自动合成服务功能，用MRCP标准协议与各厂家TTS进行集成，要求覆盖国标一、二级汉字，具有英文接口，自动识别中、英文，支持中英文混读。所有声音采用真人普通话为标准发音，实现了120-150个汉字/分钟的快速语音合成，朗读速度要求3-4个汉字/秒。

（2）后台质检系统提供语音服务平台管理、录音信息查询、设备实时监控、业务统计等功能。

（3）存储包括语音服务平台数据库和语音服务平台NFS。语音服务平台数据库用于存储CTI服务器生产的数据。语音服务平台NFS用于存储录音服务器产生的录音文件。

### 应用接口组成

应用接口主要包含两大部分：语音服务平台OCX控件接口和自助语音服务软件接口。

（1）语音服务平台OCX控件接口

语音服务平台OCX控件接口是通过对CTIAPI函数的封装，提供了座席端基础功能与设置、基本语音呼叫、文字类呼叫、信息查询等所有语音接续相关功能。OCX控件客户端与CTI服务器中的代理服务网关保持了长连接，连接通信协议应支持动态鉴权模式。语音服务平台OCX控件接口在《交通安全社会化服务管理信息系统通用技术条件 第3部分：12123语音服务平台》GA/T 1317.3-2018标准中另行定义。各地应按标准要求设计开发OCX控件，供座席服务系统调用，主动通过代理服务网关获取当前座席的事件。

（2）自助语音服务接口

自助语音服务接口为语音服务平台标准产品IVR模块提供公安交管自助语音业务数据支撑。自助语音服务接口在《交通安全社会化服务管理信息系统通用技术条件 第3部分：12123语音服务平台》GA/T 1317.3-2018中另行定义。

### 运营商链路建设

中标供应商完成网络专线部署。福建省12123语音服务平台网络专线包含我省到部局平台、福建省12123语音服务平台到各设区市（含平潭）支队12123语音服务中心。中标供应商机房到部局通过1条跨省不低于（含）4M专线连接；中标供应商机房到省公安厅机房通过1条100M专线连接；中标供应商机房到总队机房通过1条不低于（含）10M专线连接；中标供应商机房到各设区市（含平潭）支队语音服务中心通过专线连接，（福州、泉州、厦门各1条20M专线，莆田、漳州、龙岩、三明、南平、宁德各1条10M专线，平潭1条5M专线，共10条）。

（1）中标供应商机房和部局通过1条跨省不低于（含）4M专线互联

采用网络专线实现互联互通，由福建省12123语音服务平台建设网络专线至部级服务系统。网络带宽由租用福建省12123语音服务平台的省（地市）数量决定，每个省（地市）应至少保证2M带宽。计算公式如下：

网络带宽=租用第三方语音服务平台的省（地市）数量*2M

（2）中标供应商机房与省公安厅机房通过1条100M专线连接

采用网络专线实现互联互通。网络带宽各地根据设立的座席服务终端计算，每个座席终端需至少128K带宽。计算公式如下：

网络带宽=座席终端数*128K+2M（用于文本信息传输）

（3）中标供应商机房与总队机房通过1条不低于（含）10M专线连接

（4）各设区市（含平潭）支队语音服务中心通过专线（每个设区市各一条，1条5M，6条10M，3条20M，共10条）与中标供应商机房互联，用于中标供应商机房连接到各设区市(含平潭)交警支队12123语音服务中心

采用网络专线实现互联互通。网络带宽各地根据设立的座席服务终端计算，单个座席终端需至少128K带宽。计算公式如下：

网络带宽=座席终端数*128K

（5）IP电话网段

网段划分：默认采用192.省份代码前2位.*.*，倒数第二位默认从0开始，最后1位范围为0-255，超过255个IP地址，倒数第2位叠加；该划分方式默认支持10000个IP电话。

（6）电话码号分配

电话号码呼入呼出：

接入运营商协商其它两家运营商共同完成：

① 呼入通话，被叫号码统一规则为“（区号）+12123”。

手动拨带区号呼入：“（手动所拨区号）+12123”

在地市直拨12123：“（归属地的区号）+12123”

② 呼出通话，主叫号码统一为12123，不要在主叫号码前面加区号。

（7）座席员工工号和座席电话短号分配

座席员工工号和座席电话短号均为5位数字。

① 座席员工工号具体规则为：从左到右第1位表示类型（1：座席用户，4表示班长用户，5表示管理岗用户），第2、3位表示地市行政区划代码3-4位，第4、5位为顺序号，从01到99。工号示例如下图所示：

表 5-4：座席工号规则示例

② 座席电话短号：从左到右第1位固定为8，后4位规则同座席员工工号一致。

### 链路及带宽计算

针对福建省12123语音服务平台链路需求，本项目需提供：

新建6条E1中继采用7号信令，用于语音服务平台中继实现话务接续；

新建2条本地线路(其中1条5M，另外1条20M）与8条跨地线路（6条10M，2条20M），实现福建省12123语音服务平台机房连接到全省各设区市（含平潭）支队分布式座席办公场地，实现分布式座席接入，完成座席话务接续。

新建1条100M本地线路，实现福建省12123语音服务平台机房连接到公安厅机房，用于省公安厅互联网语音对接。

新建1条10M本地线路，实现福建省12123语音服务平台机房连接到总队机房，用于12123语音服务平台语音业务数据传输。

新建1条4M跨省线路，实现福建省12123语音服务平台机房连接到公安部交通管理科学研究所，用于总队业务监督。

具体网络带宽计算如下表所示：

| 序号 | 专线描述 | 单位 | 数量 | 计算公式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1条，用于中标供应商机房连接到公安部交通管理科学研究所 | M | 4 | 网络带宽=1*2=2M，考虑系统五年发展需求，实际取值为4M | 网络带宽=租用第三方语音服务平台的省数量*2M |
| 2 | 1条，用于中标供应商机房连接到省公安厅机房 | M | 100 | 网络带宽=80*128*8+2=80*1024+2=82M，考虑系统五年发展需求，实际取值为100M | 网络带宽=座席终端数*128K+2M |
| 3 | 1条，用于中标供应商机房连接到总队 | M | 10 | 网络带宽=10*1M=10M |  |
| 4 | 1条，用于中标供应商机房连接到福州市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 20 | 网络带宽=18*128*8=18*1024=18M，考虑系统五年发展需求，实际取值为20M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 5 | 1条，用于中标供应商机房连接到莆田市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 10 | 网络带宽=6*128*8=6*1024=6M，考虑系统五年发展需求，实际取值为10M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 6 | 1条，用于中标供应商机房连接到泉州市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 20 | 网络带宽=18*128*8=18*1024=18M，考虑系统五年发展需求，实际取值为20M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 7 | 1条，用于中标供应商机房连接到厦门市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 20 | 网络带宽=10*128*8=10*1024=10M，考虑系统五年发展需求，实际取值为20M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 8 | 1条，用于中标供应商机房连接到漳州市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 10 | 网络带宽=5*128*8=5*1024=5M，考虑系统五年发展需求，实际取值为10M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 9 | 1条，用于中标供应商机房连接到龙岩市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 10 | 网络带宽=5*128*8=5*1024=5M，考虑系统五年发展需求，实际取值为10M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 10 | 1条，用于中标供应商机房连接到三明市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 10 | 网络带宽=5*128*8=5*1024=5M，考虑系统五年发展需求，实际取值为10M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 11 | 1条，用于中标供应商机房连接到南平市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 10 | 网络带宽=5*128*8=5*1024=5M，考虑系统五年发展需求，实际取值为10M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 12 | 1条，用于中标供应商机房连接到宁德市公安局交通警察支队座席办公场 | M | 10 | 网络带宽=5*128*8=5*1024=5M，考虑系统五年发展需求，实际取值为10M | 网络带宽=座席终端数*128K |
| 13 | 1条，用于中标供应商机房连接到平潭综合实验区公安局交通警察支队座席办公场 | M | 5 | 网络带宽=3*128*8=3*1024=3M，考虑系统五年发展需求，实际取值为5M | 网络带宽=座席终端数*128K |

### IP地址分配

按照《12123语音服务平台推广应用实施手册》网络要求规划，全国统一。福建省12123语音服务平台IP地址分配计划：

| 省份 | IP前2段 | IP第三段（行政区划） | IP第四段 | MASK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公安部交通管理科学研究所 | 172.XX. | XX | 1-254 | 255.XX.X.X |
| 福建 | 172.XX. | XX | 1-254 | 255.XX.X.X |
|  |  | XXX | 1-254 | 255.XX.X.X |

### 语音线缆通信费收费标准

中标供应商确定12123语音本地市话费、长途话费、网间通话费，12123回复电话等资费标准。用户拨打“12123”码号，用户承担本地市话费，用户拨打“目的地区号+12123”，用户承担长话费。因12123为公益类服务码号，无增值服务项目，不收取信息服务费。对于从另外两家运营商转接过来的12123语音通话申请，产生的网间通话费，该网间通话费由中标供应商内部结算，购买服务的各地交通管理部门不承担。对于12123语音服务平台打出的电话，所产生的话费全部由中标供应商负责，包含在本次中标费用内。

### 系统对接

部局语音服务平台、福建省12123语音服务平台、各设区市（含平潭）交警支队12123语音服务中心实现对接。具体内容包含有：

| 项目 | 序号 | 工程量 | 技术说明（包含但不限于以下内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 配合基础环境部署 | 1 | 配合安装服务器操作系统 | 在安装操作系统过程中安装语音服务平台支撑对接联调的软件 |
|  | 2 | 配合网络交换机配置 | 配合网络交换机配置，实现联调 |
|  | 3 | 配合安装两套Oracle数据库、数据库RAC | 配置数据库，联调时保证数据传输 |
| 福建省12123 语音服务平台项目软件环境部署调试及对接联调 | 1 | CTI、IVR、REC、ACD、WAS、CMS 应用程序部署调试及对接联调 | CTI、IVR、REC、ACD、WAS、CMS 应用程序部署调试及对接联调 |
|  | 2 | 文本转语音软件部署调试及对接联调 | 文本转语音软件部署调试及对接联调 |
|  | 3 | Redis、Nginx、ES 应用程序部署调试及对接联调 | Redis、Nginx、ES 应用程序部署调试及对接联调 |
|  | 4 | 自助服务、知识库、座席应用程序部署调试及对接联调 | 自助服务、知识库、座席应用程序部署调试及对接联调 |
|  | 5 | 数据库集群部署调试及对接联调等相关工作； | 数据库集群部署调试及对接联调等相关工作 |
| 福建省12123 语音服务平台应用软件部署调试及对接联调 | 1 | 福建省12123 语音服务平台应用软件及数据库激活 | 福建省12123 语音服务平台应用软件及数据库激活 |
|  | 2 | 福建省12123 语音服务平台应用软件部署调试及软件参数配置等 | 福建省12123 语音服务平台应用软件部署调试及软件参数配置等 |
|  | 3 | 福建省12123 语音服务平台应用软件对接联调 | 福建省12123 语音服务平台应用软件对接联调 |
|  | 4 | 福建省12123 语音服务平台数据库应用软件资源申请、规划、建库、补丁更新、参数配置、 初始化数据等工作。 | 福建省12123 语音服务平台数据库应用软件资源申请、规划、建库、补丁更新、参数配置、 初始化数据等工作。 |
|  | 5 | 座席服务系统调试、对接联调、软件参数配置等工作 | 座席服务系统调试、对接联调、软件参数配置等工作 |
|  | 6 | 自助语音服务系统调试对接联调、 软件参数配置等工作 | 自助语音服务系统调试对接联调、 软件参数配置等工作 |
|  | 7 | 知识库系统调试、对接联调、软件参数配置等相关工作 | 知识库系统调试、对接联调、软件参数配置等相关工作 |
| 福建省12123 语音服务平台与公安厅交通警察总队互联网交通安全服务管理平台对接调试 | 1 | 公安厅交通警察总队互联网交通安全服务管理平台相关软件部署、调试及对接配置、联调等工作 | 公安厅交通警察总队互联网交通安全服务管理平台相关软件部署、调试及对接配置、联调等工作 |
|  | 2 | 两个平台间数据交换软件部署调试及对接联调 | 两个平台间数据交换软件部署调试及对接联调 |
|  | 3 | 福建省12123语音服务平台对接软件部署、调试及对接配置、联调等工作 | 福建省12123语音服务平台对接软件部署、调试及对接配置、联调等工作 |
| 福建省12123 语音服务平台与公安部交管局对接联调 | 1 | 与公安部交管局部级知识库对接联调等工作； | 与公安部交管局部级知识库对接联调等工作； |
|  | 2 | 与公安部交管局语音服务和语音业务对接相关的软件部署、调试及对接配置、联调等工作 | 与公安部交管局语音服务和语音业务对接相关的软件部署、调试及对接配置、联调等工作 |
|  | 3 | 系统联调、故障解决、软件调整、数据清理、交换传输等相关工作 | 系统联调、故障解决、软件调整、数据清理、交换传输等相关工作 |
| 地市实施 | 1 | 10地市实施联调 | 配合部署网络交换设备、坐席电脑、IP话机，与福建省12123语音服务平台进行对接联调 |
| 福建省12123 语音服务平台上线试运行及推广应用 | 1 | 配合福建省12123 语音服务平台上线准备及保障工作； | 配合福建省12123 语音服务平台上线准备及保障工作； |
|  | 2 | 配合福建省12123 语音服务平台试运行期间的运行保障、故障解决、问题收集、反馈上报公安部交管局等相关工作 | 配合福建省12123 语音服务平台试运行期间的运行保障、故障解决、问题收集、反馈上报公安部交管局等相关工作 |
|  | 3 | 协助公安厅交通警察总队进行 12123 语音服务平台的全省应用推广工作 | 协助公安厅交通警察总队进行 12123 语音服务平台的全省应用推广工作 |

### 项目配置清单及主要设备性能要求不低于（含）以下配置：

| 编号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |
| (一) | 语音服务平台 |  |  |  |  |
|  | 语音服务平台标准产品 |  |  |  |  |
| 1 | SIP中继网关 | 标准产品 | 套 | 1 |  |
| 2 | CTI | cpu：8 memory：2*16G disk：4*600GB SAS | 台 | 2 |  |
|  | IVR |  |  |  |  |
|  | WAS |  |  |  |  |
| 3 | NFS服务器 | cpu：8 memory：2*16G disk：4*600GB SAS | 台 | 2 |  |
| 4 | NFS存储 | 支持的硬盘类型：SAS、NL SAS、SATA、SSD RAID 支持：0，1，3，5，6，10，50 支持LUN数量：2048 大于12x 3.5/2.5“热插拔SAS 硬盘托架；支持15K RPM 的600G SAS硬盘 | 台 | 1 |  |
| 5 | TTS服务器 | cpu：8 memory：2*16G disk：4*600GB SAS | 台 | 2 |  |
| 6 | 语音数据库 | oracle 11g 标准版 | 套 | 1 |  |
| 7 | 语音数据库存储 | 支持的硬盘类型：SAS、NL SAS、SATA、SSD RAID 支持：0，1，3，5，6，10，50 支持LUN数量：2048 大于12x 3.5/2.5“热插拔SAS 硬盘托架；支持15K RPM 的600G SAS硬盘 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数据存储 | 支持的硬盘类型：SAS、NL SAS、SATA、SSD RAID 支持：0，1，3，5，6，10，50 支持LUN数量：2048 大于12x 3.5/2.5“热插拔SAS 硬盘托架；支持15K RPM 的600G SAS硬盘 | 台 | 1 | 用与专网对接，进行数据交换、存储，此设备在5年租期结束后，所有权归属总队 |
|  | 语音服务软件 |  |  |  |  |
| 1 | 座席服务应用（TMCC_AGENT） | cpu：8 memory：16G disk：500G SAS | 台 | 3 |  |
|  | 知识库应用（TMCC_KDGE） |  |  |  |  |
|  | 自助语音接口应用（TMCC_IVR） |  |  |  |  |
|  | 全文检索（ElasticSearch） |  |  |  |  |
| 2 | 座席应用数据库 | oracle 11g 标准版 | 套 | 0 |  |
| 3 | Redis服务器 | cpu：8 memory：16G disk：500G SAS | 台 | 2 |  |
| 4 | Nginx代理 | cpu：8 memory：16G disk：500G SAS | 台 | 1 |  |
|  | 自动发布系统 |  |  |  |  |
|  | 互联网服务平台 |  |  |  |  |
| 1 | Voip接口应用 | cpu：8 memory：16G disk：500G SAS | 台 | 2 |  |
| 2 | Redis 数据缓存 | cpu：8 memory：32G disk：500G SAS | 台 | 2 | 此2台服务器在5年租期结束后，所有权归属总队 |
| 3 | Nginx代理 | cpu：8 memory：32G disk：500G SAS | 台 | 1 |  |
|  | 语音服务中心 |  |  |  |  |
| 1 | PC电脑 | cpu：i5-8500及以上 内存：≥8G 硬盘：128G固态硬盘+1000G SAS及以上 | 台 | 1 | PC电脑在5年租期结束后，所有权归属总队 |
| 2 | 座席IP话机含座席耳麦 | 80个坐席，按照50%做备品备件 | 部 | 120 |  |
| (二) | 系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 系统对接 | 部局语音服务平台、总队语音服务平台、各设区市（含平潭）交警支队语音服务中心对接成功。 | 套 | 1 |  |
| (三) | 网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 48个10/100/1000M自适应网络接口，4个千兆光接口，交换容量≥330GB，交流电源。维保5年。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络交换机 | 48个10/100/1000M自适应网络接口，4个千兆光接口，交换容量≥330GB，交流电源。维保5年。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电。维保5年。 | 台 | 14 | 部署在省厅及总队机房的3台交换机，在5年租期结束后，所有权归属总队 |
| (四) | 运营商链路 |  |  |  |  |
| 1 | 数字中继线 | 6条数字中继6E1(7号信令) | 年 | 5 |  |
| 2 | 福建省12123语音服务平台专网至部级服务系统 | 1条≥4M带宽，用于中标供应商机房连接到无锡公安部交通管理研究所。（包含语音线缆通信费） | 年 | 5 |  |
| 3 | 福建省12123语音服务平台专网至省公安厅 | 1条≥100M带宽，用于中标供应商机房连接到省公安厅机房。（包含语音线缆通信费） | 年 | 5 |  |
| 4 | 福建省12123语音服务平台专网至交警总队 | 1条≥10M带宽，用于中标供应商机房连接到交警总队。（包含语音线缆通信费） | 年 | 5 |  |
| 5 | 福建省12123语音服务平台专网至语音服务中心 | 1条≥5M带宽，用于中标供应商机房连接到平潭支队座席办公场。（包含语音线缆通信费） | 年 | 5 |  |
| 6 | 福建省12123语音服务平台专网至语音服务中心 | 6条≥10M带宽，用于中标供应商机房连接到莆田、漳州、龙岩、三明、南平、宁德支队座席办公场。（包含语音线缆通信费） | 年 | 5 |  |
| 7 | 福建省12123语音服务平台专网至语音服务中心 | 2条≥20M带宽，用于中标供应商机房连接到厦门、泉州支队座席办公场。（包含语音线缆通信费） | 年 | 5 |  |
| 8 | 福建省12123语音服务平台专网至语音服务中心 | 1条≥20M带宽，用于中标供应商机房连接到福州支队座席办公场。（包含语音线缆通信费） | 年 | 5 |  |
| (五) | 机房配套 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 成品六类网线，服务器连接网络交换机。光模块 | 条 | 若干 |  |
| 2 | 服务器操作系统 | Linux操作系统 | 套 | 10 |  |
| 3 | 系统软件 | 支持不低于80坐席、120IVR。5年维保。 | 套 | 1 |  |
| 4 | CTI智能路由平台软件 | 包含不低于80坐席基本功能使用许可。5年维保。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 自助服务门户软件 | 包含120IVR、20TTS连接使用许可。5年维保。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 座席录音软件 | 包含不低于80坐席录音功能使用许可。5年维保。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 文本转语音软件 | 20路许可 | 套 | 1 |  |
| 8 | 文件服务器双机软件 | 双机热备软件 | 套 | 1 |  |
| (六) | 驻点服务 |  |  |  |  |
| 1 | 福建省12123语音服务平台系统驻点服务 | 福建省12123语音服务平台系统：服务期5年，项目实施验收完后，中标单位应配备1人为本项目作驻点服务，在总队驻点。 | 人 | 1 |  |

参考配置

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIP中继网关 | 1）应具备以太网接口1:1备份功能，能够自动切换；支持的最大E1数量应不少于30E1，支持的最大模拟中继数量应不少于56路； |
| 2 | CTI | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
|  | IVR |  |
|  | WAS |  |
| 3 | NFS服务器 | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
| 4 | NFS存储 | 1)为保证兼容性，存储、服务器、网络设备同一品牌； 2)拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性； 3)配置SAN+NAS功能；同时支持SAN与NAS一体化免网关双活，确保数据库与文件业务同时高可用； 4)配置≧25块600GB 10K RPM SAS硬盘，支持SSD ,SAS,NL-SAS等硬盘类型，双控最大可扩展最大磁盘数量≧500块。 |
| 5 | TTS服务器 | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
| 6 | 语音数据库存储 | 1)为保证兼容性，存储、服务器、网络设备同一品牌； 2)拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性； 3)配置SAN+NAS功能；同时支持SAN与NAS一体化免网关双活，确保数据库与文件业务同时高可用； 4)配置≧25块600GB 10K RPM SAS硬盘，支持SSD ,SAS,NL-SAS等硬盘类型，双控最大可扩展最大磁盘数量≧500块。 |
| 7 | 数据存储 | 1)为保证兼容性，存储、服务器、网络设备同一品牌； 2)拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性； 3)配置SAN+NAS功能；同时支持SAN与NAS一体化免网关双活，确保数据库与文件业务同时高可用； 4)配置≧25块600GB 10K RPM SAS硬盘，支持SSD ,SAS,NL-SAS等硬盘类型，双控最大可扩展最大磁盘数量≧500块。 |
| 8 | 座席服务应用（TMCC_AGENT） | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
|  | 知识库应用（TMCC_KDGE） |  |
|  | 自助语音接口应用（TMCC_IVR） |  |
|  | 全文检索（ElasticSearch） |  |
| 9 | Redis服务器 | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
| 10 | Nginx代理 自动发布系统 | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
| 11 | Voip接口应用 | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
| 12 | Redis 数据缓存 | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
| 13 | Nginx代理 | 1）支持互为冗余的双M.2热插拔硬盘； 2)支持同品牌自主开发PCIe SSD存储卡（芯片自主研发）； 3)支持中文BIOS界面； 4)服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 5)符合检测和校验实验室能力的通用要求和能力认可准则，具备环境、机械、EMC、安规的测试能力。 |
| 14 | 座席IP话机含座席耳麦 | 提供POE（以太网供电）功能，支持IEEE 802.3af标准； 2)支持至少320x240像素的2.83”LCD液晶彩色显示屏； 3)支持至少两个以太网接口，包括10/100/1000Base-T； 4)支持本地六方会议：用户正处在通话中时，可以在不中断当前通话的基础上，呼叫第三方用户，建立会议后，发起方话机支持添加与会者（最多可添加至6人）、静音与会者、请出与会者、结束会议。 |
| 15 | 系统软件 |  |
| 16 | CTI智能路由平台软件 |  |
| 17 | 自助服务门户软件 |  |
| 18 | 座席录音软件 |  |
| 20 | 网络交换机 | 48个10/100/1000M自适应网络接口，4个千兆光接口，交换容量≥330GB，交流电源。 |
| 21 | 网络交换机 | 48个10/100/1000M自适应网络接口，4个千兆光接口，交换容量≥330GB，交流电源。 |
| 22 | 网络交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电。维保5年。 |
| 23 | 文本转语音软件 | 1、支持输入GB2312、GBK、Big5、Unicode和UTF-8等多种字符集，普通文本等多种格式的文本信息。 2、支持输出多种采用率的线性Wav，A/mu、ADPCM和Vox等格式的语音数据，语音合成及结果获取更加简易灵活。 3、TTS语音合成系统具备多种效果参数的实时动态调节能力。在合成播报过程中可实现语速、语调（音高）、音量等效果参数的动态调节，以及发音人角色的切换等。 4、系统支持12个普通话发音人音库，可根据需求选择不同发音人。 5、支持可提供粤语、英语男声、英语女生、中英文混读等语音合成服务。 6、系统支持地方方言的语音合成服务。 7、系统需具备简单文本标记功能来为用户改善合成效果，不同的文本标记输出不同的多音读法。 |

上述设备总体要求说明：

（1）本项目所有软硬件均应提供五年免费维保服务，从合同签订至服务期止均免费维保。福建省12123语音服务平台应通过第三方检测，做好信息安全建设和日常防护，应通过信息安全二级或以上等保测评，所产生的费用包含在本次中标费用内。

（2）相关设备品牌、性能和功能要求应当完全符合部局印发的《12123语音服务平台建设指导意见》（公交管【2016】648号）、总队《关于印发<福建省12123语音服务平台推广应用工作方案>的通知》（闽公交警传发[2019]28号）等相关文件的要求，同时应当符合工信部（标注编号YD/T5163-2009）《电信客服呼叫中心工程设计规范》中呼叫中心软硬件平台等相关标准。运营商需提供设备清单中各相关软硬件设备的品牌、性能和功能指标等，且完全符合招标文件要求。

（3）各设区市（含平潭）交警支队负责本辖区语音服务中心人员配备、电脑、办公家具采购、场地环境建设等，该部分费用不含在本次项目建设费用中。

### 机房配套

由中标供应商建设福建省12123语音服务平台软硬件设备、环境等，并负责日常运维、管理等。所产生的一切费用包含在本次中标费用内。

（1）总体设计要求

机房远离腐蚀性气体、粉尘、强振动源和强噪声源及强电磁辐射源，大楼抗震设防烈度为7度，结构安全等级达到一级或以上。

（2）环境要求

① 主机房温度（开机时）：23℃±1℃，最大变化率：3℃/h,地板天花板不得结露。

② 主机房温度（停机时）：5~35℃

③ 主机房和辅助区温度变化率（开、停机时）：<5℃/h

④ 主机房相对湿度（开机时）：40%—55%。

⑤ 主机房相对湿度（停机时）：40%—70%。

⑥ 噪声：机房区域噪声不得大于65dB。

### 系统安全要求

做好信息安全建设和日常防护，须通过信息安全二级等保测评。所产生的费用包含在本次中标费用内。

### 数据存储要求

（1）福建省12123语音服务平台数据库。福建省12123语音服务平台数据库主要存储呼叫记录数据、数字中继利用率、话务量、IRV占用话务量、技能话务量、技能服务水平、座席呼出记录简要、座席休息简要、座席话务量记录、座席接续记录、语音服务人员操作简要记录、质检操作简要、班组呼出简要、班组话务量记录、录音信息、座席信息及配置信息等。

（2）福建省12123语音服务平台NFS。福建省12123语音服务平台NFS存储录音文件、IVR放音文件、IVR流程脚本等。

（3）座席服务系统数据库。座席服务系统数据库主要存储座席基本信息、技能队列、技能队列组、座席技能关系、座席话务信息、客户访问记录等。

（4）知识库系统数据库。存储全国统一的交通管理业务知识和地方个性化内容等信息。

### 数据交换要求

12123语音服务平台软件和互联网服务平台均为部交管局开发的软件，提供给各省总队使用，语音服务平台办理业务时共用互联网服务平台基础数据和业务数据，通过语音服务软件实现业务办理，语音服务软件包括座席服务、自助语音服务和交通管理业务知识库三大类功能。并以接口形式与互联网服务平台进行数据交换，系统间接口设计主要包含两大部分：语音服务平台OCX控件接口和自助语音服务软件接口。

其中语音服务软件软件部署于中标供应商机房，接口服务软件部署于省公安厅机房互联网服务平台后台服务器端，通过网络专线形式链接中标供应商机房和省公安厅机房，语音服务平台通过部署于互联网服务平台中的接口服务软件，调用互联网服务平台基础数据、业务数据，为语音服务平台用户提供交通安全信息查询、业务咨询、自助语音服务等业务提供服务。

### 数据安全保密要求

本建设项目软硬件上所有的数据，中标供应商按我方要求妥善的保管、迁移、对接等；并按部局、省厅及总队要求做好安全保密工作，按要求和我方签订保密协议和承诺书。

### 数据备份

备份系统主要实现数据库的数据备份功能，是中标供应商标准机房内对本项目数据中心建设的重要部分，所有数据都应该被备份，并在灾难发生时可以被迅速地恢复。

为了保证语音服务平台数据库的安全，必须对其进行备份，在备份策略上可安排每天中午和下午各做一次增量备份，以便故障发生时可以及时查看历史数据。

### 数据存储增长要求

座席录音文件和文本文件存储应按未来五年系统发展需求，访问量按年增长率5%计算。网络带宽适应系统未来五年数据发展需求。

## 工程监理及建设工期要求

### 工程监理

总队会为建设本项目聘请第三方有工程监理资质的公司为本项目建设、安装部署、调试、试运行、正式运行等进行全程监理，中标供应商各环节建设均应通过工程监理检测。

### 建设工期

（1）中标供应商自收到中标通知书30天内在总队组织下，与福建省各设区市交警支队（含平潭支队）签订合同。

（2）中标供应商必须在签订合同后6个月内按相关要求完成全部安装部署、调试使用、试运行任务，完成和部局12123语音服务平台、各设区市（含平潭）语音服务中心实现系统对接，并调试及试运行成功等。

（3）试运行成功结束1个月内，完成福建省12123语音服务中心场地建设、座席人员配备、培训、工作机制建立、正式运行等准备工作。

## 运行维护及培训要求

为确立项目的长效运行机制，中标供应商应成立专门的机构，以保证项目的顺利稳定运行和持续服务。本项目所有软硬件从合同签订至服务期止均免费维保。

### 运行维护要求

因中标供应商自身原因，导致福建省12123语音服务平台无法正常运行，排除地震、台风等自然灾害不可抗力原因外，中标供应商必须做到如下要求：

（1）运维保障客服服务要求：中标供应商必须专门为本项目设定专门的客服热线电话和故障服务电子邮箱。客服热线电话有专人24小时接听值守，不得以任何理由不接听电话；发生故障时，总队或任意各设区市交警支队（含平潭支队）连续拨打客服热线电话超过3次（含）无人接听的，将以电子邮箱方式报障，视为故障通知已送达。

（2）运维响应时间要求：发生故障，中标供应商在接到运维保障客服热线报障后，运维人员应在2小时（含）内到达现场并开展维修等工作。

（3）故障处置时间要求：发生故障，运维人员到达现场后，应在2小时内解决，保障系统正常工作。每半年不得发生超过一次连续48小时语音服务平台无法正常运行的重大故障。

（4）技术培训要求：本项目完成工程建设后，终验收申请前，中标供应商应组织不低于1次完整的技术培训；终验收合格后，福建省12123语音服务平台需要升级时，中标供应商应根据总队要求及时提供相应的技术培训；培训方式及频率应根据总队要求来实施，培训相关费用均已包含在中标价中。

（5）备品备件配备要求：备品备件使用后，中标供应商应在3天内配齐。

（6）巡检要求：中标供应商每个月不低于2次对各设区市（含平潭）交警支队语音服务中心的设备（本项目设备）、线路等进行巡检，并做好巡检记录备查。

### 运行维护考核表

根据运行维护管理要求，因中标供应商自身原因，导致福建省12123语音服务平台无法正常运行，排除地震、台风等自然灾害不可抗力原因外，制定以下考核表每月对中标供应商在福建省12123语音服务平台验收完后正式运行过程中的服务进行考核：

| 合同名称： |  | 合同编号： |
| --- | --- | --- |
| 运营商名称： |  | 考核评价时间： |
| 考核指标 |  | 扣款值 |
| 运维响应（2小时内解决） | 2小时（不含）至6小时（含）内解决 | 每次扣除当月服务费1% |
|  | 6小时（不含）至12小时（含）内解决 | 每次扣除当月服务费2% |
|  | 12小时（不含）至24小时（含）内解决 | 每次扣除当月服务费3% |
| 重大故障（连续24小时平台无法正常运行） | 当月发生1次 | 扣除当月服务费10% |
|  | 当月发生2次 | 扣除当月服务费50% |
|  | 当月故障累计超过72小时导致无法正常运行 | 扣除当月服务费100% |
| 巡检服务（月巡检次数≥2次） | 当月发生<2次 | 扣除当月服务费2% |
| 培训每月不低于1次（包含业务、操作、应用、话务、礼仪等培训） | 未开展 | 扣除当月服务费2% |
| 备品备件（使用后，3天内配齐） | 3天（不含）至7天（含）内未配齐 | 扣除当月服务费2% |
|  | 7天（不含）以上 未配齐 | 扣除当月服务费5% |
| 评价意见： 考核评价小组成员签字：考核评价小组组长签字： |  |  |

### 项目培训要求

（1）语音服务中心新聘用人员的上岗前培训，中标供应商根据各设区市（含平潭）交警支队要求，组织并免费提供相关业务方面的培训支持。

（2）语音服务中心应当加强内训师建设，组织好话务技巧等日常培训，保证50%以上员工每年参加培训累计不低于30学时。

（3）语音服务中心工作人员应当熟悉公安交通管理基本知识，具备行业客户服务代表基本素质；具备电脑操作的基本技能，中文录入每分钟60字以上；具备良好的语言沟通能力，从事话务受理的客服代表原则上普通话应达到国家普通话水平测试二级（含）以上标准。

（4）培训方式包括但不限于采用远程培训、现场培训和集中授课培训等方式，培训方式及频率应根据总队或各设区市支队要求来实施。

（5）中标供应商应在实施完成后制作用户操作手册，具体操作手册根据公安部交通管理科学研究所提供的文件为准。

（6）中标供应商需对语音服务中心工作人员加强语音服务培训，具体包含语音语调、沟通技巧、职业素养及美感；各类业务服务流程规范、投诉处理技巧等内容。

（7）以上培训所产生如吃住等方面的所有费用均由中标供应商负责。

## 验收要求

福建省12123语音服务平台端口服务项目安装实施完毕并试运行三个月后，由中标供应商主动提起服务终验收申请，总队接到终验收申请后组织专家及各设区市（含平潭）交警支队、中标供应商进行验收。验收内容包含：

（1）中标供应商的建设情况报告（包含项目建设清单）；

（2）有资质的第三方测试报告；

（3）中标供应商的试运行报告；

（4）各设区市（含平潭）交警支队试运行期间的用户使用报告（加盖公章确认）；

（5）其他应提交的相关材料。

总队或各设区市（含平潭）交警支队对福建省12123语音服务平台端口服务相关产品质量有异议的，总队或各设区市（含平潭）交警支队有权邀请法定的质量检测机构进行产品质量复检；经有资质的检测机构复检产品质量存在问题的，中标供应商应按照建设内容要求采取补足、更换或升级等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用（含相关检测费用）。

## 其它要求

（1）本项目不允许中标供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，总队有权单方终止合同，所造成的后果和损失由中标供应商承担。

（2）中标公告之日至合同签订前，中标供应商因自身原因不能履行合同的或对招标文件内容及要求响应有弄虚作假的，总队有权取消中标资格；合同签订后，中标供应商因自身原因不能履行合同的或对招标文件内容及要求响应有弄虚作假的，总队有权终止合同；出现以上任一情况的总队可以与排名在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同。

（3）本建设方案中所发生的一切费用均包含在投标总价中。

（4）总队在授予合同时有权对本招标项目的维保设备和技术服务进行部分调整。

（5）中标供应商应保证总队不受到第三方关于侵犯版权和专利的指控，任何第三方如果提出指控，中标供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿总队的损失。

（6）中标供应商企业、公司财务资料中应对其参与的项目进行单独核算，显示明晰的经济活动过程。

（7）因中标供应商原因导致总队终止合同的，必须赔偿由此给总队带来的一切损失。

## 付款方式

本项目终验收合格当日，即为福建省各设区市交警支队（含平潭支队）与中标供应商签订的端口租赁合同服务期起算之日，按月支付。中标供应商于每月5日前（若遇法定节假日可相应顺延）提供上个月服务费用发票（须符合要求）至各支队，各支队相关财政审批结束、款项拨付到位后以转账形式支付上个月服务费用。因中标供应商不按时提供服务发票导致延期支付费用，各支队不承担违约责任。

## 违约责任

（1）中标供应商应按照合同约定的时间完成建设、调试、试运行和提供服务，如果中标供应商遇到可能妨碍按时完成建设、调试、试运行或提供服务的情况时，应于1个工作日内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意。

（2）除采购人同意外，如果中标供应商没有按照合同约定的时间完成建设、调试、试运行和提供服务，采购人不再支付费用直至中标供应商消除违约行为，同时中标供应商应向采购人支付赔偿费，赔偿费按每天服务费用的3倍计收，直至中标供应商消除违约行为。若中标供应商任何违约行为超过5次，采购人有权终止合同，中标供应商应向采购人支付合同价5%的违约金并返还采购人已支付价款、赔偿损失等。

（3）合同签订后采购人与中标供应商双方中任何一方不得单方面对合同条款终止和变更。否则违约方将承担违约责任；

（4）因中标供应商不按时提供服务发票导致采购人延期支付费用，采购人不承担违约责任。

（5）中标供应商提供的呼叫中心服务不符合本合同要求的，中标供应商应当负责更正和修改，并承担由此产生的费用；其他违约责任由采购人与中标供应商双方协商确认并签订补充协议。

# 合同（参考文本）

合同编号：

项目名称：

签订日期：

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

合同签订地点：

根据XXX公开招标采购结果，乙方评定为项目中标单位，现按照公开招标结果，甲乙双方签订本合同。乙方根据招标文件要求实施福建省12123语音服务平台项目（以下简称“本项目”）建设，甲方支付租赁服务经费。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、招投文件、乙方投标承诺的内容和要求，达成如下协议，并由双方共同恪守：

## 服务内容

1、乙方按要求向甲方提供 12123 语音服务平台技术服务（以下简称：“呼叫中心服务”），整体服务内容包括：12123 语音服务平台语音服务后端系统、线路和前端座席租赁等，以及以上系统的部署、日常维护。

2、服务目标：按照公安部相关要求和指导意见完成福建省 12123 语音服务平台建设，有效支撑群众提供拨打“12123”或“目的地区号+12123”实现话务接入的优质交通安全综合语音服务。

3、服务要求：本项目为租赁服务类型，项目服务要求依据招投标文件服务要求执行。

## 服务期限、地点

1、建设实施期：合同签订后 6个月内按相关要求完成全部项目安装部署、调试使用、试运行任务，完成和部局12123语音服务平台、各设区市（含平潭）语音服务中心实现系统对接，并调试成功及试运行等。

2、租赁服务期：自项目终验收合格之日（XX年XX月XX日），即为正式租期起算，5年服务期止（XX年XX月XX日），提供符合租赁要求的全部服务。

3、地点：XXXX

## 合同生效

1、本合同经双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

2、本合同有效期：自合同签订之日起，至租赁服务期止。

## 权利及义务

（一）甲方的权利及义务

1、合同有效期内，对于乙方提供的呼叫中心服务的实施，甲方不再另行支付费用（包括设备上架、线路开通、软件调试等）。

2、合同有效期内，甲方可向乙方申请增加语音服务平台座席数量，租赁期不高于合同有效期，在甲方书面提出申请后，乙方在[30]个工作日内给予配合实施完成，座席数量变更的相关文件作为合同附件补充。

3、合同有效期内，甲方申请增加语音服务平台座席，费用参照本合同座席单价。

4、甲方负责服务工作的主要项目管理工作，并有权要求乙方提供相关系统及环境的技术资料，包括接口等。

5、甲方保证按照合同约定的条款，付给乙方到期应付的款项。

（二）乙方的权利及义务

1、在项目执行过程中乙方项目负责人和主要服务人员未经甲方许可，不得变更。

2、乙方应按期按质的进行服务工作，如因乙方原因导致服务工作延迟或停顿的，

由乙方承担责任。

3、乙方应按本合同的规定向甲方公开相关系统技术细节，提供必要的技术资料，并向甲方操作人员提供培训和技术支持，而且应保证使受训人员理解并掌握操作、管理和维护乙方按本合同提供的相关系统的技术。

4、乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。

## 合同金额及支付

（一）合同总额：¥XXX元（人民币XXX元整）

（二）支付方式：

中标供应商于每月5日前提供上个月服务费用发票（须符合要求）至各支队，各支队于每月月底前以转账形式支付上个月服务费用。

## 双方保密协议

甲、乙双方签订合同时，一并签署保密协议书，具体协议内容见附件 1：保密协议书。

## 违约责任

1、合同签订后甲乙双方中任何一方不得单方面对合同条款终止和变更。否则违约方将承担违约责任；

2、因乙方不按时提供服务发票导致甲方延期支付费用，甲方不承担违约责任。

3、乙方提供的呼叫中心服务不符合本合同要求的，乙方应当负责更正和修改，并承担由此产生的费用；

## 合同变更、解除与终止

1、双方中任何一方在另一方没有违约的情况下欲变更、解除或终止协议必须

采用书面的形式提前 30 日通知另一方并须征得另一方同意，口头方式提出无效。

2、甲乙双方中任一方未履行本合同条款，导致合同不能履行或使合同履行成为不必要，守约方有权解除或终止协议，违约方应承担违约责任。

## 不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，乙方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生后一日内以书面形式通知对方，证明不可抗力时间的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

## 争议解决方式

由于违约合同有关事宜引起争议，双方应首先力求以友好协商的方式予以解决。如果友好协商后此争议仍未解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，法院审理期间，除提交诉讼的事项外，协议其余事项照常执行。

## 合同附件

公安部警用装备采购中心作为集中采购机构，受甲方委托，按照政府采购法有关规定，对本合同约定的相关服务履行集中采购程序。

合同未尽事宜，由双方签订书面补充合同，补充合同与本合同不一致或相冲突的，以补充合同为准。

本合同附件作为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，警采中心1份。本合同经双方共同签署后生效。

## 合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

签约代表：                             签约代表：

联系人：                               联系人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

税务登记证号：

工商登记号：

开户银行：

账户名称：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约时间： 年 月 日

签约地点：

# 投标材料格式

投标人提交文件须知

对投标人须知前附表中涉及“*”的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。投标人提交的材料不予退还。

本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。

投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料。

全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

## *承诺函

承诺函

公安部警用装备采购中心：

我公司承诺在参加贵中心组织的      项目（项目编号：      ）的公开招标中，遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的如下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内(该项目招标公告发布之日起前三年内)，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

若我公司经审查，被发现有任何违反上述规定的记录，愿意承担因此产生的一切责任。

投标人名称（全称并加盖公章）：____

法定代表人签字：_________________

投标人代表签字：_________________

日          期：    年    月    日

## *投标函

投标函

公安部警用装备采购中心：

（投标人全称）授权（投标人代表姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的    采购项目（项目编号：    ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120日历日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误并保证遵守招标文件的规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8、我方保证在投标全过程中，杜绝以下不廉洁的行为：

（1）串通相关人员进行招标、投标、围标和竞价；

（2）以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假材料等方式谋取中标（成交）；

（3）违反招标文件规定，擅自将中标（成交）项目转让给他人；

（4）向警采中心工作人员提供好处费、感谢费、礼品、礼金、消费卡等财物；

（5）接受或向警采中心工作人员提供可能影响公平公正的宴请、旅游、健身、娱乐消费等活动安排；

（6）为谋取私利与警采中心工作人员就有关采购项目问题进行私下商谈或达成默契

（7）接受或向警采中心工作人员提供其他不正当利益；

（8）其他违反廉洁自律的行为。

发现警采中心工作人员有不廉洁行为，应及时向对方进行举报；应通过现场或邮寄送达的举报材料，举报电话021-22022038。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

除可填报内容外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，邮箱：

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日　期：

## *法定代表人授权委托书

公安部警用装备采购中心：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目，项目编号：    ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字或盖章：

投标人全称，投标人公章：

法定代表人（身份证复印件）

投标人代表（身份证复印件）

## *投标人应具备的特殊要求

*按照前附表第4条“投标人应具备的特殊要求”规定，投标人必须提供能证明符合本次采购项目资格条件的相关证明材料（复印件加盖投标人公章）；

## *投标人资质声明

投标人资质声明

1、投标人名称及概况

（1）供应商名称：；

（2）总部地址：；

传真/电话：，邮编：；

（3）成立日期或注册日期：；

（4）实收资本或股本：；

（5）最近资产负债表（到时止）

1）固定资产：；

2）流动资产：；

3）长期债务：；

4）流动债务：；

5）所有者权益：；

（6）主要负责人姓名：；

2、与投标提供货物有关情况

关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和地址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

投标人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

## *营业执照/事业单位法人证书

*有效的营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章；若投标人为分支机构，还应提供所属的法人企业的法人营业执照副本及相关授权文件（提供上述文件复印件加盖投标人公章）。

## *纳税证明

*投标人提供开标之日起前半年内连续3个月的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）；

XXXXX（公司名称）声明承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的(项目名称、项目编号、包号)，因成立于XX年XX月XX日，暂无法提供年月至月的纳税证明，现我单位郑重承诺：依法纳税，严格履行纳税人义务。因违反本承诺而引起的任何风险，将由我单位承担。

此函

（企业公章）

年月日

## *社保缴费记录

*投标人提供开标之日起前半年内连续3个月的列有企业人员名单的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）；

XXXXX（公司名称）声明承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的(项目名称、项目编号、包号)，因成立于XX年XX月XX日，暂无法提供年月至月的社会保障缴纳证明，现我单位郑重承诺：依法缴纳社保，严格履行企业责任。因违反本承诺而引起的任何风险，将由我单位承担。

此函

（企业公章）

年月日

## *审计报告

*投标人提供经注册会计师审计的2019年度审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。上述资料须提供复印件加盖投标人公章；

## *商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 正偏离或 负偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足/不满足 |  |

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。（以包为单位分别填写）

## 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

（注：投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

（注：符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。）

## 与评审相关的其他商务资料

## *开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

开标一览表

单位：元

| 总报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

| 序号 | 内容 | 投标报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每个端口每月租金报价 |  |  |
| 2 | 投标总价 |  | 为全部服务期内价格，是80个端口5年租金报价的合计 |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标人整个服务期内（5年）全部费用的报价。不符合要求的投标将被拒绝。

投标总价大写金额：

特别说明事项：

投标人公章：

投标人代表签字或签章：

日期：

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## *投标货物技术规范偏离表

（详见招标文件第五部分“采购需求”）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 应答 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标货物技术规范偏离表（第   包）

注：

以包为单位分别填报；

投标人所提供的货物，应符合招标文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术要求。

“投标文件应答”栏应当填写投标具体参数；

“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”；

招标文件第五部分要求提供证明材料的，要按照要求附上投标设备的检验报告或国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料作为证明，这些材料应当与投标文件共同装订成册。对于招标文件要求提供相关材料的，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料未与投标文件装订成册的，不作为评审依据。

倘若存在正偏离，而投标人未在偏离表中明确、清楚地披露，或遗漏披露，同时，文件的评

分项对正偏离有得分或加分，评委会发现后该投标人应予认定为正常得分或加分。

除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## *投标人服务项目偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

（请按下表格式，依照第五部分中“服务要求”“实施方案”对应内容逐项响应；可横排。）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离情况 | 说明 | 备注（证明材料所在页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1．投标人所提供的服务，应符合招标文件第五部分中“服务要求（实施方案）”对应内容中提出的服务内容要求。如对服务内容提出合理建议或更改，应在服务项目偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

2. 倘若存在正偏离，而投标人未在偏离表中明确、清楚地披露，或遗漏披露，同时，文件的评分项对正偏离有得分或加分，评委会发现后该投标人应予认定为正常得分或加分。

3. 除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 自行编写的技术文件

投标人根据自身实际情况结合本项目需求自行编写（加盖投标人公章）。

## 与评审相关的其他技术文件

# 附件

## 确认函

确认函

公安部警用装备采购中心：

我公司，确认于xx年xx月xx日参加贵中心组织的_______采购项目（项目编号：）的第   包，并承诺严格遵守采购文件的有关要求。如有变动，我公司将去函告知。联系人：_______，联系电话：_______。

我公司已提供人民币：___元投标保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

开户名：

开户行：

帐  号：

投标人名称（全称并加盖公章）：_ _ _

投标人代表签名：_________________

投标人联系方式：_________________

日          期：     年    月    日

附：本次项目保证金进帐单复印件

（保证金进帐单复印件粘贴于此！）

## 质疑函

质疑函

| 质疑项目基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  | 包号 |  |  |
|  | 招标公告时间 |  | 年月日 |  |  | 中标（成交）公告时间 |  |  |  | 年月日 |  |
|  | 招标公告变更公告时间（若有，请依次顺序填写） |  | 年月日 |  |  | 中标（成交）公告变更公告时间（若有，请依次顺序填写） |  |  |  | 年月日 |  |
|  | 废标公告时间（若有） |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质疑人 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮寄地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 被授权人或代理人 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 手机号码 （必填） |  |  |  |
|  |  |  | 座机号码 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 被质疑人 | 单位名称或姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人基本情况 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系方式 （最好填手机） |  |  |  |
| 相关当事人（若有） | 单位名称或姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人基本情况 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系方式 （最好填手机） |  |  |  |
| 质疑事项（纸张不够另附） | 分类 |  | □采购文件；□采购过程；□采购结果；□其他。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质疑事项（请写明事实、理由和法律依据，法律依据应列明法律法规名称、文号及具体条款内容）： 附件：（请按序号列明所附证据等材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位公章 |  | 法定代表人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 被授权人或代理人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提交日期 |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |

# 附件2：修改建议书

修改建议书

项目名称：福建省12123语音服务平台端口服务项目

项目编号：JC-HG20200063

一、针对存在限制性的技术指标的修改建议

| 序号 | 本项目技术需求中的技术指标（请详细标明该指标及该指标在采购需求中的页码、行数） | 该指标是否具有限制性（请明确回答“是”或“否”） | 我公司有无能够满足该技术指标的产品（“有”或“无”），如有请写明具体型号 | 据了解，市场上能够满足该指标的产品有哪些（请写明具体的品牌型号） | 修改理由及修改建议 （请明确说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

请潜在投标人针对本项目技术需求中的“限制性技术指标”按上表提出修改意见。

二、针对采购文件中表述不够清晰的修改建议

| 序号 | 本项目采购文件中的表述不够清晰项（请详细标明该项在项目需求书中的页码、行数） | 修改理由及修改建议 （请明确说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

潜在投标人：      （加盖公章）

地址：

潜在投标人联系人:               职务：

电话：             手机：             邮箱：

日期：         年    月    日